Guia de Habilidades

Habilidade a ser desenvolvida: Desfibrilação Elétrica

Habilidade previamente desenvolvida (Pré-requisito): Reconhecer ritmos cardíacos, atendimento ao suporte avançado de vida.

| Passo | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Reunir o material e disponibilizar junto ao paciente: • Desfibrilador, certificar se aparelho possui proteção de descarga elétrica; • Gel condutor • Aparelho de eletrocardiograma ou monitor multiparamétrico • Eletrodos descartáveis • Carro de emergência próximo ao leito (com medicamentos para reanimação e seringas e agulhas descartáveis) - Material para oxigenoterapia - • Material de suporte ventilatório (bolsa- máscara-válvula, material para IOT) • Sedativos • Compressa de gaze 7,5 X 7,5cm • Dobradura de gaze acolchoada |
| 2 | Lavar as mãos |
| 3 | Preparo do paciente: - Em pacientes instáveis, aplique a cardioversão com urgência, retirar prótese dentária, caso o paciente faça uso; - Se o procedimento for eletivo, deverá seguir as orientações: jejum por 6 a 8 horas para redução do risco de aspiração, obtenção de assinatura no formulário de consentimento livre e esclarecido do paciente ou seu responsável legal. |
| 4 | Deixar o tórax livre |
| 5 | Montar o aparelho de ECG conecte os eletrodos ao tórax do paciente de forma correta, escolhendo a derivação com melhor registro eletrocardiográfico na tela do monitor. (Monitorar o paciente em derivação DII ou V) |
| 6 | Garantir acesso venoso pérvio |
| 7 | Preparar a medicação sedativa conforme prescrição médica. É indicado sedativo com início de ação rápida e meia-vida curta: benzodiazepínico (midazolan) e/ou um narcótico (fentanila). |
| 8 | Manter monitoramento: verificação frequente dos sinais vitais e oximetria de pulso. |
| 9 | Ligue o desfibrilador e identifique se o mesmo é monofásico ou bifásico. No caso de ser bifásico, identifique a correspondência de cargas com os monofásicos através do manual do equipamento. |
| 10 | Aperte o botão SYNC do aparelho para acionar o modo sincronizado. |
| 11 | Em caso de modo sincronizado procure as marcações da onda R no ritmo cardíaco registrado no monitor para assegurar a sincronização do aparelho. |
| 12 | Se necessário, mude a derivação do registro eletrocardiográfico para garantir que toda onda R esteja marcada. |
| 13 | Instalar oxigênio suplementar por cateter nasal 3 l/min. |

| 16 | Promova a sedação do paciente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Aplicar gel condutor nas pás de forma homogênea, não permita que o gel crie uma comunicação entre as pás quando colocado sobre o tórax do paciente, pois isso causaria um circuito externo de condução elétrica. |  |  |  |
| 18 | Selecione o nível de energia do choque a ser utilizado. Lembre-se que a energia empregada dependerá do tipo de arritmia e do protocolo adotado. Um exemplo poderia ser: - FV,TV sem pulso: monofásica 360 J; bifásica- 120 a 200 J - TV com pulso: monofásica- 100 J; bifásica- 100 J - FibA: monofásica - de 100 a 200 J; bifásica- de 100 a 120 J - Flutter atrial: monofásica- de 50 a 100 J; bifásica- 50 J |  |  |  |
| 19 | Posicionar as pás no tórax do paciente: pá direita (Sternum) abaixo da clavícula direita, lateralmente à porção superior do esterno e a outra pá (Apex), abaixo do mamilo esquerdo lateralmente à linha axilar média anterior. |  |  |  |
| 20 | Aperte o botão CHARGE (carregar). Escute o tom de carregado emitido pelo aparelho e verifique se a energia está apropriada. |  |  |  |
| 21 | Certifique-se de que TODOS os membros da equipe de saúde (inclusive você mesmo) estejam afastados do paciente no momento em que o desfibrilador esteja carregado com a energia selecionada. Desligar o oxigênio do paciente e avisar a equipe: “Carregando o desfibrilador _ AFASTEM – SE”. Garanta que não haja qualquer pessoa encostada no paciente ou na maca. |  |  |  |
| 22 | Coloque pressão de aproximadamente 13 kg sobre o tórax do paciente com as pás, assegurando um bom contato entre as superfícies. |  |  |  |
| 23 | Aperte simultaneamente os botões SHOCK nas pás para que seja liberado o choque. Aguarde alguns segundos com as pás sobre o tórax do paciente para ter certeza de que o choque sincronizado seja efetivamente liberado. |  |  |  |
| 24 | Cheque o monitor para observar o ritmo eletrocardiográfico após a cardioversão elétrica. Caso a taquiarritmia ainda persista, selecione um nível de energia maior de acordo com o protocolo seguido. |  |  |  |
| 25 | Se for necessário um choque subsequente, assegure-se sempre de que o modo SYNC está novamente ativado após cada cardioversão. A maioria dos modelos de desfibriladores retorna ao modo não sincronizado após cada choque, para que se permita uma desfibrilação imediata na eventualidade da cardioversão produzir uma fibrilação ventricular. |  |  |  |
| 26 | Reiniciar oxigenoterapia e manter o paciente monitorado enquanto estiver sob efeito da sedação. |  |  |  |
| 27 |  |  | Limpar o tórax do paciente |  |
| 28 |  |  | Reorganizar a unidade do paciente |  |
| 29 |  |  | Limpar pás e guardar o material utilizado |  |
| 30 |  |  | Repor o carro de emergência |  |
| 31 |  |  | Ao fim do procedimento, sugere-se solicitar um eletrocardiograma de 12 derivações para documentação da reversão do ritmo. |  |